面对时序攻击的数字电路方案

xxx：“时序攻击”部分编写

xxx：“面对时序攻击的防御”部分编写

xxx：汇总以及摘要部分编写

摘要

在物联网、云计算、大数据、人工智能、5G通信等各种信息技术蓬勃发展的21世纪，信息产业的安全已经成为了关乎国家军事安全、经济安全、文化安全的重要保障。密码技术作为支撑国家安全的三大核心技术之一，是信息安全的基础和有效保障。而密码设备的安全性离不开其实现功能的硬件设备。但是在密码算法的物理实现中，无法避免地会向周边环境中泄漏与敏感中间值相关的物理信息，如运行时间、能量消耗、电磁辐射、热量、可见光强度等；侧信道攻击便是利用这些泄露信息并结合统计工具来恢复密码设备密钥的方法。侧信道攻击的出现，实现了对密码算法实现方式上的攻击，其攻击成本更低、破坏性更强，对各类密码设备的安全构成了严重的威胁。测信道攻击可大致分为时序攻击、能量分析攻击、缓存攻击和故障攻击。本文将对测信道攻击中的时序攻击以及其数字电路防御技术进行介绍。

- 时序攻击

时序攻击是一种利用系统或电路的时序特性来获取信息的攻击手段。一种常见的时序攻击是利用比较函数的执行时间来推断密码的攻击。

在一个简单的比较函数中，若两个字符串不相等，函数将会立即返回。攻击者可以通过观察函数的执行时间来推断字符串的内容，从而加快密码的枚举破解速度。

假设现有一判断字符串S1，S2是否相等的函数f，字符串长度均为n，S1为用户输入的字符串，S2为服务器存储的正确密码，若该函数执行过程中遇到S1[i]!=S2[i]的情况便立刻返回不等，攻击者可以根据函数返回的时间长度来推断正确密码，从而加速破解过程。

函数f：

bool StringCheck(string S1, string S2, int len){

for(int i=0; i<len; i++){

if(S1[i] != S2[i]){

return false;

}

}

return true;

}

同样的，在数字电路领域，比较器是很常见的元件，假设现有一简单的n位二进制数值比较器，理论上对其进行枚举攻击需要枚举2^n次，若根据该比较器比较时间对其进行逐位枚举理论上仅需要n次，这大大地降低了枚举攻击的时间复杂度。

以4位二进制数值比较器举例：

假设正确密码为1111，该比较器比较一次所需时间为t

第1次枚举0000：若花费时间=t，则第1位（从左往右）密码为1；若花费时间>=2*t，则第1位密码为0。

二、面对时序攻击的防御

1. 使用更安全、规则的算法： 采用执行相同操作序列的算法，无论密钥取值如何，始终保持恒定的操作时间，从而使攻击者难以通过观察执行时间来推断密码。修改比较函数，使其在任何情况下都执行相同的操作序列，并且只在最后一次迭代结束后返回结果，以防止攻击者根据执行时间推断密码。

更安全的函数f：

bool SafeStringCheck(string S1, string S2, int len){

bool flag=true;

for(int i=0; i<=len; i++){

if(S1[i] != S2[i]){

flag=false;

}

}

return flag;

}

2. 在电路设计中引入噪声： 在逻辑门的输入端或输出端引入随机延迟元件，使得在同一输入下，电路的响应时间会有所变化，从而阻碍攻击者通过观察电路的响应时间来推断敏感信息。

3. 时钟网格随机化: 通过在时钟网格中引入噪声和随机延迟，使攻击者无法准确地确定敏感操作的时间点，从而降低攻击成功率。

4.时钟门延迟: 在时钟门电路中添加一定的延迟，使攻击者无法通过观察时钟门的开关时间来推断敏感操作。

5.功耗分析抵抗: 使用功耗平衡、噪声注入、动态功耗管理等技术来干扰攻击者对功耗侧信道的分析。

6.电磁泄漏抑制: 通过增加屏蔽层、降低电磁辐射等方式减少电路的电磁辐射泄漏，从而降低攻击者通过电磁辐射侧信道获取信息的能力。

7.随机逻辑和控制: 引入随机性的逻辑和控制元素，使攻击者无法准确预测电路内部的状态和行为，从而增加攻击的难度。

8.信号混淆: 对敏感信号进行混淆处理，使攻击者无法准确识别和还原出原始信号，从而降低侧信道攻击的成功率。

9.安全设计和验证: 在数字电路设计过程中考虑安全性需求，并采用验证技术来确保电路的安全性，例如形式化验证、模拟攻击测试等。

10. 面向ASCON算法的神经网络侧信道分析技术：针对算法的实现需求，分析ASCON 算法的底层理论，在其基础上采用数字电路模块化设计方法，完成密码算法的串行化设计。为了保护ASCON免受侧信道的攻击，重要的是结合考虑ASCON的特性，使攻击者难以进行分析。为了抵抗侧信道攻击，ASCON支持应用秘密分享技术进行门限阈值加密防护的保护机制。

参考文献

[1]王永娟,樊昊鹏,代政一等.侧信道攻击与防御技术研究进展[J].计算机学报,2023,46(01):202-228.

[2]高博,郑喜艳,徐锦涛.密码算法侧信道攻击技术发展研究[J].科技资讯,2023,21(20):1-4.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2303-5042-0753.

[3]吕振斌. 面向ASCON算法的神经网络侧信道分析技术研究[D]. 黑龙江:哈尔滨工业大学,2023.